종합설계 프로젝트 수행 보고

| 프로젝트명 | IoT기반 에너지 매니저시스템 |
| --- | --- |
| 팀번호 | S1-7 |
| 문서제목 | 수행계획서( O ) 2차발표 중간보고서( O ) 3차발표 중간보고서( O ) 4차발표 중간보고서( O ) 최종결과보고서( ) |

기업연계 : Net-KTI

기업 담당자 : 김태형

참고 매장: 산기대 토스피아(*별첨2 첨부)

2021.06.17

팀원 : 김영민(팀장)

김동혁

김재현

이영채

지도교수 : 김영곤 교수님        (인)

문서 수정 내역

| 작성일 | 대표작성자 | 버전(Revision) | 수정내용 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.2.14 | 김동혁 | 1.0 | 1차 발표 자료 | 최초작성 |
| 2021.03.01 | 김영민 | 2.0 | 2차 발표 자료 | 설계서 추가 |
| 2021.05.06 | 김재현 | 3.0 | 3차 발표 자료 | Prototype 구현 |
| 2021.06.17 | 이영채 | 4.0 | 4차 발표 자료 | 코딩&테스트결과 |

문서 구성

| 진행단계 | 프로젝트 계획서 발표 | 중간발표1 (3월) | 중간발표2 (5월) | 학기말발표 (6월) | 최종발표 (10월) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본양식 | 계획서 양식 | 계획서 양식 | 계획서 양식 | 계획서 양식 | 계획서 양식 |
| 포함되는 내용 | Ⅰ. 서론 (1~6) Ⅱ. 본론 (1~3) 참고자료 | Ⅰ. 서론 (1~6) Ⅱ. 본론 (1~4) 참고자료 | Ⅰ. 서론 (1~6) Ⅱ. 본론 (1~5) 참고자료 | Ⅰ. 서론 (1~6) Ⅱ. 본론 (1~7) 참고자료 | I II III |

이 문서는 한국산업기술대학교 컴퓨터공학부의

“종합설계”교과목에서 프로젝트

“IoT기반 에너지 매니저시스템”을 수행하는

(S1-7, 김영민,김재현,김동혁,이영채)들이 작성한 것으로 사용하기 위해서는 팀원들의 허락이 필요합니다.

목차

1.	서론	1

1-1. 작품선정 배경 및 기존 기술 분석	1

1-2 프로젝트 개발 목표	2

1-3 팀 역할 분담	3

1-4 개발 일정	4

1-5 개발 환경	5

2.	본론	7

2-1. 개발 내용	8

2-2 문제 및 해결 방안	11

2-3 수행 시나리오	12

2-4 상세 설계	15

2-5. Prototype	25

2-6. 테스트	33

2-7. 코딩	34

별첨 1	49

필요 기술 및 참고 문헌	49

1) 관련 연구 사례	49

2) 사용 라이브러리	49

3) 화면 설계	50

4) 머신 러닝	50

5) Google Cloud Platform	50

6) Web	50

별첨 2	51

토스티아 카페 전력 사용 전자제품 목록	51

기업 질문사항 및 답변

기업 담당자: 김태형

| 질문 번호 | PPT page | 질문내용 | 팀에서 고려사항 | 답변 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3p | 주제의 적용을 매장으로 선택하고 진행하고 있는데 실제로 사용되고 있는 공간이 있는지? 있다면 어떤 공간인지 알려주실 수 있나요 | 저희 팀에서는 학교 내 에 있는 맘스터치와 같은 프랜차이즈 매장에 도입하는 것을 생각하고 있습니다. | 인건비 부담으로 인해 무인화가 트렌드가 되어 카페 / 무인독서실 / 대형 프랜차이즈 등 다수의 업종에 적용되어 있습니다. |
| 2 |  | 이런 시스템을 적용시킬 수 있는 장소 (1번에서 고려해주신 장소)의 샘플데이터를 받을 수 있나요? (전력, 온도 등등..) | 일단 저희가 전력데이터를 수집하기위해 접촉/ 비접촉 전류센서를 사용하고 있고, 온 습도, 모션인식을 통해 손님수를 측정하는데 더 고려할 요소가 있는지 궁금합니다. | 샘플 데이터는 보안 및 개인정보문제로 외부 변환이 안되어 제공이 어렵습니다. 재실감지 센서라고 레이더센서/마이크로파 등을 이용하여 입출입 인원 파악이 가능한 센서가 있으니 찾아보시기 바랍니다. |
| 3 |  | 전력수집 및 제어 대상으로 혹시 저희가 설정한 것 이외에 더 추가할 만한 것을 추천해 주실 수 있을까요? | 저희가 고려한 바는 냉난방기구, 조명, 스크린 정도를 고려하고 있는데 | 온도센서 / 스마트플러그를 활용하면 온냉장 시설의 항온 유지 기능이 구현 가능합니다. (수족관 등 온도변화에 민감한 동식물 관리) - 산소포화도 센서 및 발생기를 추가하여 일정한 환경 구성 가능 |
| 4 |  | 원래는 머신러닝 분야는 최근 데이터를 바탕으로 미래의 전력을 예측하는 알고리즘인데, 토론을 하다보니 이 기능이 매장에서는 사용량이 비교적 일정할 것 같다고 생각되어서 굳이 머신러닝을 사용하지 않아도 될것 같다는 생각이 들었습니다. 혹시 기존 시스템에서는 주로 어떤 분야에서 머신러닝을 활용하고 있는지 궁금합니다. | 현재 에너지 메니저 시스템을 구현하기 위해 수집하는 데이터의 종류는 온습도, 외부 온습도, 수집되는 전류량, 재실 인원 유무가 있습니다. | 전력/온습도를 측정하고 빅데이터화 하여 머신러닝을 적용하는 최종목표는 장비의 이상을 사전 감지하는 예지보전 입니다. 실 구축 현장에서도 아직 완전히 적용은 되지 않았으나, 각각의 장비별 개별 사용 전력/주변 온습도 변화를 실시간 측정하고, 향후 장비 고장/누전/화재 등 이상상황 발생 시, 이를 머신러닝에 적용하여 유사한 상황에서 앞으로 발생할 수 있는 이상상황 알람 (장비 점검 권고 등) 을 사전에 파악하여 관리자에게 제공하려고 하고 있습니다. |
|  |  | 추가적으로 가능하거나, 혹은 더 개선할만한 머신러닝할 분야를 어떤 부분에서 적용하는 것이 좋을지알려주시면 감사하겠습니다. |  | 지금 진행되고 있는 케이스는 1. 냉장고 냉장 모터 고장 (온도/전력) 2. 주유소 주유기/세차장 등이 있으며, 아직은 온도/전력량 계측과 고장/누전/화재 등 과의 명확한 상관관계는 밝혀지지 않았으나, 이러한 데이터가 장시간 수집되었을 때 향후 사전에 예측이 가능한 특성이 있을 가능성이 있어, 꾸준히 데이터를 수집하고 있습니다. (산업용 IoT에서는 좀 더 세분화 되어, 각 포인트별 진동/전류량/모터RPM 등이 수집되고 있습니다.) |

표 1

| - 서론 |  |
| --- | --- |
| 주요 내용 | 1-1. 작품선정 배경 및 기존 기술 분석 1-2. 프로젝트 개발 목표 1-3. 팀 역할 분담 1-4. 개발 일정 1-5. 개발 환경 |
| 1-1. 작품선정 배경 및 기존 기술 분석 |  |
| 1) 작품선정 배경 -에너지를 효율적으로 관리하기 위한 시스템의 필요 -한창 떠오르는 4차 산업혁명의 기술 적용에 적합 이에 따라 기존 유사 기술들을 분석한 결과, 관련 연구 및 사례; 개선점. 스마트빌딩 통합관리·E절감솔루션; - 관련 전문 지식을 보유하지 않은 일반 사용자도 이용하기 편하도록 인터페이스를 구현. 오 파워; - IoT를 사용하여 에너지 장치 각각의 데이터를 수집하고 제어한다.. 글로벌 스마트시티(스마트 매장 에너지 관리); - 실내 온도, 밀집도와 같은 환경 요소들도 파악하여 서비스 제공 - 빅데이터를 사용하여 적절한 에너지 사용 방법 알림. 와 같은 개선점을 찾을 수 있었음. 이에 따른 구체적 해결방안으로 에너지 사용량을 파악하기 위해 에너지 사용량을 시각화 해야함. - 사용량을 그래프를 사용하여 사용자가 알아보기 쉽게 제공. - 지정한 사용량 초과 및 비정상적인 사용량 인식 시에 사용자에게 알림 제공 각 에너지 사용량을 측정하는 센서 데이터들을 모아 딥러닝을 통해 자동적인 관리 시스템을 구축한다. - 각 요인에 따라 자동적으로 기기들을 제어하고, 수동적인 제어 역시 스마트폰이나, PC로 제어 가능하다. - 제어된 로그들은 사용자에게 앱이나 웹의 형태로 제공된다. |
| 1-2 프로젝트 개발 목표 |  |
| - 연구 및 개발 목표 IoT를 사용하여 다양한 에너지 사용량을 측정하고, 측정된 데이터를 빅데이터를 통해 분석하여 에너지를 효율적으로 사용하도록 사용자에게 알맞은 사용방법을 추천할 수 있도록 한다. 또한 인공지능에 의해 각종 에너지를 통제하고 사용자가 원격으로도 제어가 가능하도록 한다. - 기능정의 - 사용자에게 에너지 사용량을 시각화하여 보여준다. - 에너지 소비 솔루션을 인공지능을 통해 제공한다. - 에너지 소비 피크 시간에 대한 정보를 인공지능을 통해 분석하여 제공한다. - 절감 효과에 대한 결과 데이터를 제공한다. - 에너지는 전기, 온도로 정의한다. - 사용량에 대한 기준을 정하고, 초과했을 때 알림 기능을 제공한다. - 웹으로 모니터링 시스템을 제공한다. - 모든 에너지는 스마트폰 어플리케이션을 통해 제어가 가능하다. - 에너지 소비에 대한 제어는 인공지능과 사용자에 의해 제어된다. - 날씨, 유동인구, 시간 데이터에 대한 정보를 사용하여 데이터를 분석한다. - 에너지 데이터는 외부 서버 데이터베이스에 저장된다. - 음성 인식을 통해 제어가 가능하도록 한다. |  |
| 1-3 팀 역할 분담 |  |
| 김재현; 이영채; 김영민; 김동혁. 자료수집; - HTML, JSP - Android Studio; - AWS RDS - 영상 처리; - Google colab - 머신 러닝 모델; - 라즈베리파이 - Atmega, 센서. 설 계; - 정보 웹 페이지 - 앱; - 데이터 베이스 설계 - 모션 인식 개발; - 머신 러닝 모델 적용; - 라즈베리파이와 Atmega 연동. 구 현; - 웹페이지에 정보 표시 - 앱으로도 호환; - 데이터 베이스 구축하여 데이터 관리 - 카메라를 이용한 모션 인식; - 머신 러닝을 통해 결과 예측; - 라즈베리파이에서 수집한 데이터 전송 - Atmega를 이용한 데이터 수집. 테스트; - 머신 러닝 - 예측 결과 - 웹 페이지, 앱 연동 - 라즈베리파이, Atmega 연동 및 데이터 수집. |
| 1-4 개발 일정 |  |
| 1-5 개발 환경 |  |
| 스마트 플러그; NODEMCU; Esp8266 탑재. 인터넷 접속과 데이터 수집을 수행. ACS-712; 교류전류데이터 수집. DHT-22; 온습도 측정. 5V relay; 5v 구동 릴레이, 전자기기 전원제어. AC-DC컨버터; 교류전원을 사용하여 보드, 센서를 구동. 허브; Arduino uno; 센서데이터 수집용(analog). SCT-013; 비접촉 전류센서 (배전반 사용). Raspberry 3b+; 영상처리, 아두이노 전원제공, 인터넷 접속. Pi camera; 손님인식용 카메라. 적외선 송,수신 센서; 리모콘의 신호를 복제하여 기기제어. S/W; 서버; Apache Tomcat 9.0 / Ubuntu 18.0.4 LTS. DB; RDS for MySQL 8.0. 머신 러닝; Google Colaboratory. 시각화; Grafana. 모션 인식; OpenCV. |

| - 본론 |  |
| --- | --- |
| 주요 내용 | 2-1. 개발 내용 - 환경 데이터 수집 - 스마트 플러그 - 제어 허브(배전반 측정용) - 머신 러닝 - 웹 - 데이터 베이스 2-2. 문제 및 해결 방안 2-3. 수행 시나리오 - 구성도 - 데이터 수집 시나리오 - 데이터 저장 & 머신 러닝 시나리오 - 사용자 인터페이스 시나리오 - 제어 시나리오 2-4. 상세 설계 - 유스케이스 다이어그램 - 클래스 다이어그램 2-1) Display 2-2) MachineLearning 2-3) Sensor - PeopleRecogSensor - ampSensor - DHTSensor 2-4) Control - IRControl - AirControl - MonitorControl - PlugControl - GUI 화면 설계 - 로그인 화면 - 메인 화면(전체 모니터링) - 실시간 기상데이터 - 사용비율 비교 - 에너지 사용 예측 - 기간별 사용량 - 에너지 제어 - 문의 |
| 2-1. 개발 내용 |  |
| 1) 환경 데이터 수집 2) 스마트 플러그 3) 제어 허브 (배전반 측정용) 4) 머신 러닝 5) 웹 6) 데이터 베이스 |  |
| 2-2 문제 및 해결 방안 |  |
| 문제; 시스템을 사용하기 위한 인터페이스는 어떻게 구현할 것인가. 해결 방안; 스프링 프레임워크를 이용하여 웹을 구현하고 Apache Tomcat을 이용해 서버를 운영한다. 웹은 사용자에게 실제 에너지 사용량, 예상 에너지 사용량, 에너지 절감량, 기기 제어 등의 기능을 제공한다.. 문제; 전력데이터를 어떻게 수집할 것인가?. 해결 방안; 전력을 바로 구할수 있는 센서는 존재하지 않았고 전류센서로 전압을 곱해 전력을 구할 수밖에 없었다. 다만 여기서 일반적인 전류센서의 경우 접촉 방식으로 전선을 단선하여 측정하는 방식이었는데 저 전류의 경우 크게 위험하지않지만 에어컨이나 높은 전류가 흐르는 제품의 경우 단선하여 연결하는데에 큰 부담이 되었다. 이에따라 조사중 비접촉 전류센서인 SCT 013 제품을 찾아 배전반에 매설하는 방식으로 전력을 측정하도록 하였다.. 문제; 제품을 어떻게 제어할 것인가?. 해결 방안; 단순한 제품들이라면 그저 전원을 끊고 연결하기만하면 충분하지만 전선이 직접적으로 연결되어있지않은 즉, 비접촉 전류센서를 이용하는 제품의 경우 제어가 어려웠다. 에어컨이 가장 큰 경우였는데 고민중 IR(적외선) 신호를 이용해 기존 리모콘의 적외선 신호를 복제하여 원거리에서 풍량, 온도등을 제어하는 방법을 고안했다. 이 방법은 단순하게 에어컨 뿐만 아니라 전선이 매설되어있는 전자기기 (프로젝터등) 과 같은 기기의 제어에도 효과적일 것이라 생각한다.. 문제; 사람 인식을 함에 있어, 정면 외의 모습은 인식이 불가한 문제를 어떻게 해결할 것인가?. 해결 방안; 사람의 뒷 모습이나 옆 모습, 앉아있는 모습까지 학습시키는 것에 무리가 있다고 판단하여 움직임을 감지하는 방법으로 변경하기로 했다. 데이터베이스에 전송할 때는 5분 내에 움직임이 감지되면 1을 전송하여주고, 이외에는 0을 전송하도록 했다.. 문제; 머신러닝을 어떤 분야에 적용할 것인가?. 해결 방안; 초기에 대략적인 구상으로만 머신러닝을 해당 졸업 작품에 접목하여 적용 범위가 불명확했었다. 팀원들과 충분히 토의한 결과 수집한 데이터를 통해 미래의 전력 사용량을 예측하는 분야에서 머신러닝을 접목시킬 수 있다고 결론을 도출하였다. 현재 딥러닝 모델중 LSTM 모델과 Facebook에서 개발한 Prophet 모델을 사용 모델로 고려중으고, 현재 수집 중인 데이터에 대해 더 효율적인 모델을 찾기 위해 노력하겠다.. |
| 2-3 수행 시나리오 |  |
| - 구성도 - 데이터 수집 시나리오 - 매장 내 전력사용량을 전류센서를 통해 수집한다. - 매장 내 실내온습도를 DHT22 센서를 통해 수집한다. - 매장 내 카메라를 이용하여 매장내 손님수를 분석하여 라즈베리파이에 유선으로 저장한다. - 시스템 수행 시나리오 – 데이터 저장 & 머신러닝 - 라즈베리파이에서 센서데이터를 데이터베이스로wifi를 통해 전송한다. - 데이터베이스에서는 구글 클라우드로 데이터를 제공해준다. - 기상청으로부터 외부 날씨 데이터를 API를 통해 받아온다. - 수집한 데이터들을 통한 머신러닝을 통해 예측전력값을 구한다. - 예측데이터를 데이터 베이스에 저장한다. - 시스템 수행 시나리오 – 사용자 인터페이스 - 데이터베이스에 저장된 데이터를 시각화하여 웹서버로 전송한다. - 웹서버는 사용자에게 인터페이스를 제공한다. - 시스템 수행 시나리오 – 제어 - 사용자 인터페이스에서 제어명령을 내린다. - 해당 명령은 웹서버를 거쳐 원격제어 모듈로 전송된다. - IR신호, 및 릴레이를 사용하여 전열기구, 전등, 플러그, 모니터 등을 제어한다. |  |
| 2-4 상세 설계 |  |
| - 유스케이스 다이어그램 - 클래스 다이어그램 2-1) Display 설명; 웹에서 데이터 베이스의 정보를 이용하여 시간별 예측 전력 사용량, 현재 전력 사용량, 기기를 제어해 절감된 전력량을 시각화하여 사용자한테 제공한다.. 메서드; public showChart(self, object):void; 데이터를 시각화하여 사용자한테 제공한다.. public getData(String,datetime) : object; 데이터 베이스에서 현재 사용중인 데이터를 가져온다.. public getPredictData(String): float[][]; 데이터 베이스에서 머신러닝을 통해 구한 예측 전력값을 가져온다.. 2-2) MachineLearning 설명; Google Colaboratory를 통해 데이터 베이스에 저장된 현재 사용전력, 시간, 온습도, 인구 밀도를 활용하여 이후의 예측 소비 전력을 계산한다.. 메서드; public getData(String, datetime, datetime) : object; 데이터 베이스에서 머신러닝에 활용할 데이터를 가져온다.. public AnalyzeData(object): float; 데이터를 머신러닝을 통해 분석하여 예측값을 도출한다.. public sendData(String, datetime, float) : int; 머신러닝을 통해 도출한 값을 데이터베이스로 보낸다.. 2-3) Sensor 설명; 카메라, 온습도 센서, 조명 센서를 추상화한 클래스. 각각의 센서 클래스들이 상속하여 사용한다.. 메서드; public collectData(void) : void; 각 센서로부터 데이터를 gpio및 아날로그 핀을 통해 수집한다.. public sendData(void) : void; 수집된 데이터를 사전에 정의해둔 sql서버로 전송한다.. public setUpDatetime(void) : int; 아두이노 보드의 wifi연결을 통해 NTP서버로부터 시간을 받아와 동기화 한다.. 1) PeopleRecogSensor 설명; 카메라를 이용해 매장내의 손님수를 API를 사용하여 인식한다.. 메서드; public collectData(void) : void; 각 센서로부터 데이터를 gpio및 아날로그 핀을 통해 수집한다.. 2) ampSensor 설명; ACS712센서 및 SCT013센서를 이용해 전류를 측정한다.. 메서드; public sendData(int, datetime, float) : int; 전류센서의 데이터를 데이터베이스 로 현재 시간과 함꼐 전송한다.. public collectData(int) : int; 전류데이터를 센서로부터 수집한다.. 3) DHTSensor 설명; DHT22 센서를 이용하여 매장내의 온/습도를 측정한다.. 메서드; public sendData(int, datetime, int, int) : int; 온습도 센서의 데이터를 데이터베이스로 전송한다.. public collectData(int) : int[]; 온습도 데이터를 측정하고 이에 대한 결과를 배열로 반환한다.. 2-4) Control 설명; 자체 제작한 스마트 플러그, 배전반을 조작하는 인터페이스 인터페이스를 이용하여 각각의 컨트롤러에 연결된 기기를 제어한다.. 메서드; public deviceOn(int): int; 디바이스의 전원을 연결된 릴레이를 통해 켜는 함수이다.. public deviceOff(int): int; 디바이스의 전원을 연결된 릴레이를 통해 끄는 함수이다.. 1) IRControl 설명; 적외선 리모컨을 사용하는 제품의 제어를 담당하는 클래스이다. AirControl과 MonitorControl에 상속을 해준다.. 메서드; public copySignal(void): ulong; 리모컨의 IR신호를 시스템에 저장받는 함수이다.. 1-1) AirControl 설명; IRControl에서 상속을 받아 바람 세기와 온도를 조절하는 클래스이다.. 메서드; public controlTemp(ulong) : int; 냉난방기의 온도를 조절하는 함수이다.. public controlPower(ulong) : int; 냉난방기의 바람 세기를 조절을 하는 함수이다.. 1-2) MonitorControl 설명; IRControl에서 상속을 받아 TV를 제어하는 클래스이다.. 메서드; public deviceTVOn(ulong): void; TV의 전원을 켜는 함수이다.. public deviceTVOff(ulong): void; TV의 전원을 끄는 함수이다.. 2) PlugControl 설명; 스마트 플러그의 제어를 하는 클래스이다. Control interface를 사용한다.. 메서드; public relayControl(void): int; 릴레이를 통해 스마트 플러그의 장비를 제어한다.. 2-5) DB_interface 설명; AWS RDS를 사용할 수 있는 데이터베이스 인터페이스. 서버 주소, 사용자 정보를 이용하여 데이터 베이스를 사용한다.. 메서드; public loginServer(IPAddress, char, char): int; 데이터 베이스에 매장별 접속을 할 수 있게 해주는 함수이다.. public addNewStore() : int; 데이터베이스에 새로운관리대상 매장을 추가하는 메소드. - GUI 화면 설계 웹 화면설계 - 로그인 화면 - 메인화면(전체 모니터링) - 실시간 기상데이터 - 사용비율 비교 - 에너지 사용 예측 - 기간별 사용량 - 에너지 제어 - 문의 상세 설명 - 사용자는 매장에 부여된 아이디와 비밀번호를 통해 웹으로 접근을 한다. - 로그인 후 전체적인 에너지의 모니터링을 하는 메인 페이지가 출력된다. - 왼쪽의 네비게이션 바를 통해 원하는 메뉴로 접근한다. - 각각의 메뉴를 통해 사용자에게 유용한 정보를 제공한다. - 제어 메뉴에서는 사용자가 전자기기를 제어할 수 있도록 한다. |
| 2-5. Prototype |  |
| 2-5-1. Web 화면 |  |
| 1) 첫 시작 화면 첫 시작화면. - 매장명, 아이디, 비밀번호 입력 - 매장, 아이디, 비밀번호 미입력하면 경고창 출력 - 매장명, 아이디, 비밀번호가 틀리면 오류문 출력 - 사용자 계정 관리하는 관리자 계정 추가 예정. 개발 예정 사항. - 관리자 계정 등록 - 관리자 계정이 회원 정보 수정, 생성, 삭제 기능 추가 - 디자인 변경. 2) Home 화면 Home 화면. - 버튼으로 페이지 전환 - 로그아웃 클릭 시 시작화면으로 돌아감 - 각 페이지 버튼 클릭 시 그래프 출력. 개발 예정 사항. - 환경, 에어컨, 조명에 대한 그래프 페이지 구현 - 디자인 변경. 3) Smart_plug 그래프 화면 Smart_plug 화면. - 스마트 플러그로 측정한 전류값 그래프로 출력. |

2-5-2. H/W

스마트 플러그. 작동모습 그림 1 : 대시보드에서 off상태 그림 2 : 대시보드 전원 on상태 전등켜짐. - 전류센서 , 릴레이, NODEMCU로 구성되어 있으며 릴레이를 통해 전원 연결 차단 제어가능함. - 안전상의 문제를 미연에 방지하기 위해 누전차단회로가 탑재된 플러그를 사용함. - Adafruit io 대시보드를 통해 휴대용 디바이스로도 전원연결을 제어할 수 있도록 함.. 개발 예정 사항. - 기존의 회로를 좀더 정리하여 미관상으로도 보기 좋게 셋팅 하며, 따로 3d프린팅을 다시 진행하여 부품들을 피스로 고정할 수 있도록 조절할 예정.. IR제어 허브. 그림 3 : IR제어허브 그림 4 : 허브 내부 그림 5 : 허브를 제어하기위한 대시보드. - 허브 기기는 스마트 플러그를 사용할 수 없는 전자기기를 적외선 신호를 사용하여 제어하고자 함. - IR 신호 제어는 adafruit io 대시보드를 통해 제어될 수 있음. - 허브의 라즈베리파이를 통해 현재 ip기반으로 현재 위치의 날씨를 데이터베이스로 전송함. - 라즈베리파이에 달린 카메라를 통해 사람의 움직임을 인식하여 공간 내 사람 여부를 데이터베이스에 전송함.. 개발 예정 사항. - 내부 부품의 변화로 인해 달라진 구조에 맞추기 위해 새롭게 3d프린팅을 진행할 예정 - IR전송센서의 전송거리가 짧기에 회로의 구성과 다른 센서를 구매하여 보다 넓은 범위를 제어할 수 있도록 변경예정 - IR 신호를 사용자가 직접 추가 할 수 있는 기능 구현예정 (현재는 개발과정에서 매핑해놓은 신호만 제어가능) - 실내온도 측정기능 스마트 콘센트에서 허브로 기능이전. 배전반 전류측정기. - 50A 제품을 사용하여 일반적인 매장용 배전반에 사용할 수 있도록 함. - 비접촉 전류센서이기 때문에 누전의 가능성이 낮음 - 스마트 플러그로 측정 불가능한 전류를 측정하기 위한 제품임 (고 전류). 개발예정사항. - 회로가 노출되어 있는 상황이기 때문에 3d프린팅을 통해 케이스 제작 예정..

| 2-6. 테스트 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 테스트 대상 | 테스트 조건 | 예상 결과 | 실제 결과 |
| 기기 제어 | 카메라를 통해 실시간으로 확인 했을 때 손님의 유무에 따라 스마트 플러그 상태 조정 | 손님이 없으면 꺼진 상태, 손님이 있으면 준비 상태(전력 대기 상태) | 구현 완료 |
| 전등 제어 | 카메라를 통해 손님의 유무에 따라 전등 밝기 조절 | 손님이 없는 곳은 평소보다 밝기를 낮춘다. | 사람이 없는 구역을 지정하지 못하여 전체적으로 사람이 있을 때 밝기 조절 |
| 카메라 | 얼굴 인식을 통해 사람을 인식 | 인식한 사람의 얼굴 수를 데이터 베이스에 저장 | 얼굴 인식을 위한 카메라 및 제어 프로그램의 부재로 모션 인식을 하여 모션 수를 데이터 베이스에 저장 |
| 기기별 사용/절감 전력 그래프 | 스마트 플러그나 배전반을 통해 전력을 수집하는 기기들의 전력 사용량 시각화 | 측정하고 있는 각 기기들의 전력 사용량, 절감량을 그래프로 출력 | 구현 완료 |

2-7. 코딩

2-7-1. 웹 컨트롤러

- 로그인 페이지 - 메인 페이지 - 스마트 플러그 페이지 - 로그아웃

2-7-2. 로그인 JSP

- 매장명, 아이디, 비밀번호로 로그인

2-7-3. 홈 화면 JSP

2-7-4. 그래프 화면 JSP

- dataRow에 데이터를 넣어 그래프 구현

2-7-5. 스마트 플러그 동작 코드

- 와이파이 접속 및 보드상에서 인터넷시간 받아오는 코드 - 5분마다 DB에 접근하여 환경데이터 입력하는 코드 - 교류전류의 RMS값을 측정하는 코드 - adafruitIO에서 전류차단 / 전류연결 코드

2-7-6. IR 허브 동작 코드

- NODEMCU IR관련 센서 핀맵 설정 - 각각의 기기제어에 필요한 IR신호값 매핑 - Adafruit IO 피드 접속하는 코드

2-7-7. 카메라 모션 인식 코드

- 모션 인식하고, 온도와 습도를 기상청에서 가져와 데이터베이스에 전송 하는 함수

별첨 1

필요 기술 및 참고 문헌

1) 관련 연구 사례

- 2017년 차세대에너지연구소 고유과제 결과 보고서 https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?cn=TRKO201800035622&dbt=TRKO&rn= - KT meg http://www.enet.or.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=54172&sid=a4e9f96b0af328c594ce40959e4adba9&module_srl=148 pp. 2-18 - 빌딩 에너지 관리 시스템의 기술 및 표준화 동향 https://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi9s_rrjaftAhUXyIsBHZkKB7sQFjADegQIARAC&url=https%3A%2F%2Ftta.or.kr%2Fdata%2FreportDown.jsp%3Fnews_num%3D3548&usg=AOvVaw0K5dIwbvH1Xv2kY4e79-zY - 오파워 https://www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=205&sub=001&idx=44952&page=1&list=all - 글로벌 스마트 시티 http://www.k-smartcity.kr/service1/service07.php

2) 사용 라이브러리

- 아두이노 DHT 라이브러리 https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library - ESP8266 인터넷시간 알아보는 라이브러리 https://github.com/mcxiaoke/ESPDateTime - Mysql connector 척벨 (https://github.com/ChuckBell/MySQL_Connector_Arduino) - SCT-013 사용관련 회로참고 https://learn.openenergymonitor.org/electricity-monitoring/ct-sensors/how-to-build-an-arduino-energy-monitor-measuring-current-only?redirected=true - Adafruit IO 대시보드 API (https://io.adafruit.com/api/docs/#adafruit-io-http-api ) - IRremote Arduino 라이브러리 https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote

3) 화면 설계

- 라임 ICT http://limeict.co.kr/product_cb.html

4) 머신 러닝

- 시계열 예측 https://www.tensorflow.org/tutorials/structured_data/time_series - Prophet https://facebook.github.io/prophet/docs/quick_start.html#python-api - LSTM https://brunch.co.kr/@chris-song/9

5) Google Cloud Platform

- 역 지오 코딩 https://cloud.google.com/solutions/reverse-geocoding-geolocation-telemetry-cloud-maps-api?hl=ko - IP Geolocation API https://geo.ipify.org/

6) Web

- Google Charts.js https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/linechart - Spring4 https://github.com/minsoojun/Spring4 - Google Chart https://github.com/89dev/JS-google_chart/blob/master/line_controls_chart.html

별첨 2

토스티아 카페 전력 사용 전자제품 목록

[냉난방기] 2개

제품명: 도시바 천장 에어컨 (18평 제품 기준)

| 호 칭 마 력 |  |  | 4HP |
| --- | --- | --- | --- |
| 모 델 명 |  |  | MCY - MAP0401HT2K |
| 냉방능력 |  | (kW) | 12.4 |
|  |  | (kcal/h) | 10,664 |
| 난방능력 |  | (kW) | 12.5 |
|  |  | (kcal/h) | 10,750 |
| 전기 특성 | 전 원 | (V-Ph-Hz) | 220-1-60 |
|  | 냉방 운전전류 | (A) | 14.58 |
|  | 냉방 소비전력 | (kW) | 2.98 |
|  | 난방 운전전류 | (A) | 13.60 |
|  | 난방 소비전력 | (kW) | 2.82 |
|  | 누전 차단기 | (A) | 32 |
| 압축기 |  | (Type) | DC Inverter x 1ea |
| 사용냉매 |  | (Type) | R 410A |
| 외형크기(HxWxD) |  | (mm) | 1,340 x 900 x 320 |

Note: 1. 능력산출기준
            냉방: 실내온도 27℃ DB / 19.5℃ WB, 실외온도 35℃ DB
            난방: 실내온도 20℃ DB, 실외온도 7℃ DB / 6℃ WB
         2. 본 제품은 인버터형이므로 부하에 따라 소비전력이 변합니다.

[led 메뉴판] 6개

제품명: led 발광판

http://www.mylumi.co.kr/news/1060 여기 연락해서 물어보기

대략 소비전력 18w

[천장등 (대)] 5개

소비전력 12w(미정)

[천장등 (소)] 7개

소비전력 7W(미정)

[음료 냉장고] 2개

소비전력 300W ~ 400W -> 업소일 경우 열고 닫는 경우가 평균보다 많이 더 클 것으로 추정한다고 함

[업소용 냉장고] 2개

제품명: 우성 GWS-150RT

소비전력 전화해서 물어봐야 함

[얼음 제빙기]

제품명: JETICE-210W

정격 소비전력 -> 1250W

[커피 머신]

제품명: FIORENZATO VENEZIA 2GR

소비전력 -> 3500W

[커피 그라인더]

ANFIM Super Caimano on Demand 2

소비전력 -> 400W

[핫 워터 디스펜서]

소비전력 -> 2000~ 2100W

[미니 오븐] 3개

소비전력 -> 800W